- Оценка воздействия

- на окружающую среду .

8.1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Настоящий раздел проекта  выполнен с целью установления влияния объекта: «Создание промышленного комплекса по производству мяса индейки  в Ростовской области мощностью 60 тыс.тонн» по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение, 2 км.северо-восточнее п.Заречный, 1-й этап» на  экологические условия, сложившиеся в районе намечаемого к строительству объекта. В настоящей работе выполнены расчеты по определению выделяющихся загрязняющих веществ, прогнозируемых концентраций этих вредностей в приземном слое площадки  проектируемого объекта, на границе санитарно-защитной зоны и в зоне жилой застройки.

Состав раздела определен согласно Постановлению № 87 Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г., нормативных документов ( список использованной литературы дается в конце раздела).

8.2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА.

8.2.1.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА.

Проектируемое пометохранилище  является технологическим участком промышленного комплекса по выращиванию индейки в Ростовской области и предназначено для  приема, хранения и компостирования индюшиного подстилочного помета птицефабрик комплекса с получением из него органического удобрения для растениеводческих хозяйств.

Участок пометохранилища  расположен в Ростовской области, Октябрьском районе, Коммунарском сельском поселении, 2км. Северо-восточнее х. Заречный.

По  градостроительному плану № RU 61528000-032012-000000025 площадь участка составляет 364 768м2. Кадастровый номер участка 61:28:0600020:153.

В проекте использована топографическая съемка М1:1000 выполненная ООО «МП Гео ПЭН» в 2011г. Система высот - Балтийская, система координат – местная.

Рельеф участка спокойный, с четко выраженным повышением поверхности от углов площадки к ее центру. Перепад высот варьируется от 77,75 до 88,80 с уклонами в северном и западном направлениях.

Территория пометохранилища  представляет собой участок прямоугольной формы, свободный от застройки, инженерных сетей, древесных насаждений. Ограждения нет.

В северо-западной части участка находится объект археологического наследия курганная группа «Заречный VIII» (2 кургана) включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии со ст. 64 Федерального Закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

Перечень зданий и сооружений проектируемых в I-м этапе строительства :

- Санпропускник;

- Дезбарьер;

- Противопожарный резервуар V=60м3 (2шт);

- Навес для автотранспорта;

- Пункт очистки колёс автомобилей

- Резервуар запаса воды для мойки колес V=10м3;

- Выгреб V=15м3;

- КТП (в составе сетей внешнего электроснабжения);

- Площадка для установки ДЭС;

- Холодный склад запчастей, инвентаря и дезсредств;

- Нефтеуловитель ОС-3;

- Резервуар очищенных стоков V=25м3;

- Резервуар хранения технологического запаса воды V=125м3(2шт);

- Камера технологического насоса;

- Цех утилизации помета;

- Топливное хозяйство;

- Жижесборник V=125м3 (2шт);

- Площадка для складирования  помета;

- Ограждение;

- Смотровая площадка (2шт.)

- Пруд-накопитель.

В зону предполагаемого строительства рассматриваемого объекта не попадают орошаемые или осушенные, земли лесного фонда, подлежащие отдельному учету, земли загрязненные промышленными выбросами, радиоактивными веществами, бактериально-паразитическими и другими вредными компонентами. Заповедников, заказников, памятников природы на территории предполагаемого строительства нет.

8.2.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА.

В соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года) открытое хранилище помета относится к I классу и ее рекомендуемая  санитарно-защитная зона составляет 1000м.

Площадка пометохранилища ограничена с юга и запада – лесополосой; с севера и востока  – полями сельскохозяйственного назначения.

Ближайшая застройка расположена:

– пос. Заречный на расстоянии  около 1800  м в юго-западном направлении.

В СЗЗ пометохранилища отсутствуют жилые дома, садовые участки, спортивные сооружения, парки, детские, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Через территорию СЗЗ не проходят воздушные линии электропередач.

При разработке проекта учитывались требования нормативных документов:

- ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания  и  помещения";

- РД-АПК 1.10.15.02-08 * "Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета";

- НТП-АПК 1.10.07.001-02 «Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 09.09.2010г. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» (Приказ № 2 от 16.07.2007 г. Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства РО).

- СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий».

В соответствии с перечисленными нормами было определено местоположение проектируемой  площадки для пометохранилища и планировочная организация земельного участка.

8.2.3.КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДКИ.

Район площадки проектируемого объекта  находится в Ростовской области, которая   относится к третьему климатическому району.

Климатологические данные приняты согласно письму ГУ «Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» №  1-60/04-2260 от 22.07.2014 г:

- расчетная средняя  месячная температура  наружного воздуха наиболее жаркого месяца:                                                                                          +30,0  С;

- расчетная средняя  месячная температура наружного воздуха наиболее   холодного  месяца :                                                                                    -7,2 С;

- расчетная скорость ветра, среднегодовая повторяемость которой в данной местности в 5%случаев - 9 м/с;

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А=200.

8.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УРОВНЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами в районе пометохранилища  принято  равным нулю согласно Письма Северо-Кавказского гидрометеорологического центра «Ростовский ЦГМС-Р» № 1-60/08-2293 от 24.07.2014  (см.Приложение 3).

8. 3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОГО К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ.

8.3.1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ.

- Серьезнейшей экологической проблемой в Российской Федерации является проблема предотвращения накопления отходов птицеводства. Эта проблема может быть успешно решена только в том случае, если будет разработан эффективный способ массовой переработки помета в товарную продукцию и, прежде всего, в удобрения.

- В настоящее время в России решение проблемы утилизации сельскохозяйственных отходов еще не нашло надлежащего инженерного воплощения. Ежегодно образование отходов только птицеводства составляет не менее 10 миллионов тонн.

- Поэтому решение проблем экологически безопасного развития сельского хозяйства, утилизации сельскохозяйственных отходов, а также создания здоровой среды обитания для людей и животных является чрезвычайно актуальным для страны.

- Опыт развитых европейских стран в настоящее время убедительно демонстрирует успешное решение проблемы переработки 100% помета с получением из него высокоэффективных удобрений.

- Проектируемое открытое хранилище помета является одной из площадок (участком) промышленного комплекса по выращиванию индейки в Ростовской области и предназначено для  приема, хранения и компостирования индюшиного подстилочного помета птицефабрик комплекса с получением из него органического удобрения для растениеводческих хозяйств.

Выгрузка, хранение и компостирование помета  осуществляется на открытой площадке с твердым покрытием.

Территория пометохранилища ограждена от нижележащего рельефа земляным валом.

Выше по рельефу предусмотрена нагорная канава для отвода дождевых и талых вод.

Доставка помета  на площадку и вывоз готового удобрения осуществляется грузовыми автосамосвалами.

Выдача готового органического удобрения (компоста)  в автотранспорт осуществляется фронтальными погрузчиками Manitou MLT 731.

Производственная программа

Режим работы производственного персонала: односменный,  260 рабочих  дней в году. Режим работы охраны круглосуточный.

Строительство пометохранилища предусматривается в 2 этапа.

1-й этап.

Проектная емкость хранилища 50 тыс. т помета на площади 6,25 га плюс зона карантина 3,3 га.

Проектная мощность хранилища помета обеспечивает его переработку и составляет 150 тыс. т/год.

Проектная мощность хранилища по получению компоста 70 тыс. т/год.

Проектная мощность по утилизации зараженного помета  200 т/год.

2-й этап.

Проектная емкость хранилища доводится до 500 тыс. т помета на площади   21,05 га (6,25га – 1 этап, 14,8га – 2 этап) плюс зона карантина 3,3 га (предусмотрена на 1 этапе).

Проектная мощность хранилища помета обеспечивает его переработку и доводится до 500 тыс. т/год.

Проектная мощность хранилища по получению компоста доводится до 250 тыс. т/год.

На 2-м этапе предусматривается применение технологии активного ворошения с помощью самоходного ворошителя буртов ABONO 17.50. При этом изменяется схема расположения, размеры и форма сечения буртов помета, и обеспечивается более эффективное использование под хранение помета площади площадки для складирование помета.

Проектная мощность по утилизации зараженного помета 200 т/год.

Помет по физико-химическим показателям качества должен соответствовать нормам, указанным в таблице 5.7.2.1.     
         Таблица 5.7.2.1

| Наименование показателя | Виды помета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПП | ПМ | ПВ |
| Консистенция (фазовое состояние), визуальный осмотр | Сыпучее | Вязко-сыпучее | Вязкое |
| Массовая доля влаги, г/кг, не более | 400 | 550 | 750 |
| Массовая доля органического вещества, г/кг, не менее | 450 | 350 | 180 |
| Массовая доля золы, г/кг, не менее | 150 | 100 | 70 |
| рН KCl | 6,8-8,0 |  |  |
| Азот общий, г/кг, не менее | 25 | 15 | 20 |
| Фосфор общий (в пересчете на Р2О5), г/кг, не более | 12 | 10 | 7 |
| Калий общий (в пересчете на K2О), г/кг, не более | 5 | 4 | 3 |
| Содержание тяжелых металлов: свинца, мышьяка, меди, кадмия, никеля, цинка, мг/кг сухого вещества | Не выше или на уровне норм ПДК (ОДК*) для почв региона |  |  |
| * Ориентировочно допустимые концентрации. |  |  |  |

Санитарно-бактериологические показатели помета должны соответствовать нормам, указанным в таблице 5.7.2.2.

Таблица 5.7.2.2

| Индекс бактерий группы кишечных палочек | Индекс энтерококков | Индекс патогенных микроорганизмов | Яйца и личинки гельминтов (экз./г) | Цисты кишечных патогенных простейших (экз./100 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | Отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют |

При возникновении эпизоотии на птицеводческих предприятиях зараженный помет не прошедший карантин должен быть подвергнут обеззараживанию или сжиганию в цехе утилизации помета.

Выбор метода обеззараживания и организация работ по ликвидации эпизоотии осуществляют по указанию ветеринарной службы с учетом вида возбудителя и объема обеззараживания.

Технологическая схема производства принята с раздельными операциями приема помета и выдачи готового удобрения. Обе операции могут выполняться одновременно.

Среднее время выдерживания помета в буртах 4 месяца.

Въезд  и выезд автотранспорта на территорию площадки осуществляется через дезбарьер и шлагбаум.

При завозе помета на площадку хранилища его выгрузка происходит в зоне карантина площадки.

Из завозимого помета в зоне карантина фронтальным погрузчиком Manitou MLT 731 формируются бурты шириной 6 м.

На карантине помет выдерживается не менее 6-ти дней. В течение этого времени периодически, начиная с первого дня производится лабораторный санитарно-бактериологический контроль бурта, проводимый ветлабораторией промышленного комплекса по выращиванию индейки в Ростовской области, Методы контроля и санитарно-бактериологические показатели помета должны соответствовать нормам ГОСТ Р 53765-2009. При возникновении эпизоотии помет должен быть подвергнут обеззараживанию или сжиганию в цехе утилизации помета. Выбор метода обеззараживания и организация работ по ликвидации эпизоотии осуществляется по рекомендациям ветеринарной службы с учетом вида возбудителей и объема обеззараживания.

Перед выездом с территории площадки разгрузившийся автотранспорт проходит мойку колес (в теплый период года) или сухую пневмоочистку колес (в зимний период года).

При вывозе готового органического удобрения на площадке открытого хранилища помета происходит его погрузка фронтальным погрузчиком.

Загрузившийся автотранспорт также проходит мойку колес (в теплый период года) или сухую пневмоочистку колес (в зимний период года).

По истечении минимального срока карантинирования и получения положительных лабораторных анализов помета, его перемещают из зоны карантина в зону для хранения.

В зоне для хранения фронтальный погрузчик формирует бурты шириной 6 м из помета, прошедшего карантин. После чего бурт оставляется в покое на компостирование.

Особенностью принятой технологической схемы является сокращение до минимума трудовых и материальных затрат в процессе компостирования.

Первым важным мероприятием   при   компостировании  является регулярная проверка влажности помета и компоста. При излишнем накоплении влаги вследствие обильных и частых дождей могут возникнуть явления застоя и процессы гниения, сопровождающиеся выделением неприятных запахов. С другой стороны, присутствие  воды  с растворенными в ней питательными веществами является обязательным условием успешного процесса разложения и, если содержание влаги в компосте оказывается ниже порога 25 %, разложение останавливается. 
           Для проверки степени влажности достаточно горсть компоста плотно сжать в руке. Если при этом отчетливо выступает  вода, компост переувлажнен, если субстанция рассыпается - компост сухой.

Компост, содержащий оптимальное количество влаги, напоминает влажную губку: он не рассыпается в руке, а при сжатии выступает незначительное количество  воды.

Более точно влажность измеряется лабораторным влагометром ABONO VK 06.

Рекомендуемая влажность внутри бурта  25÷85%.

При избытке влаги проводится ворошение буртов погрузчиком Manitou MLT 731.

При недостатке влаги производится полив буртов ассенизаторной машиной из жижесборника или пруда накопителя.

Вторым важным параметром технологического процесса является температура компостируемого бурта. Рекомендуемая температура внутри бурта  55÷60˚С.

При снижении температуры до 40÷45˚С необходимо проводить ворошение (аэрацию бурта) фронтальным погрузчиком Manitou MLT 731.

Уничтожение семян сорняков и дегельминтизация компостируемых смесей на основе помета наиболее активно протекают при температуре выше 50°С (термофильный режим), а мобилизация и сохранение подвижных форм питательных веществ — при 25—35°С (мезофильный режим).

Это предопределяет проведение компостирования в двух режимах: сначала в термофильном, затем в мезофильном.

При достижении равномерной по всему объему смеси температуры 55°С  полная дегельминтизация наступает через 4 суток.

Потеря всхожести сорняков, по данным Всероссийского научно-исследовательского, конструкторского и проектно-технологического института органических удобрений и торфа Российской академии сельскохозяйственных наук (ВНИПТИОУ, В. А. Андреев и др., 1986), наблюдается при температуре 40° С — за 3—4 недели, 43° С — за 3, 45° С — за 2 недели, 50° С — за 1 неделю, при 55° С— за 1—2 суток.

Из-за неодинаковой температуры по сечению бурта в реальных условиях время дегельминтизации увеличивается до 1 месяца летом и до 2 месяцев зимой при периодическом перемешивании.

За это время в условиях смешанного режима в основном заканчивается мобилизация доступных питательных веществ в компостной массе.

Поэтому важно проводить периодический замер температуры бурта. Замеры температуры производятся контактным цифровым термометром с погружаемым зондом TZ-5.04.

Предлагаемая технология базируется на современном технологическом  оборудовании и использует предусмотренные действующими  нормами приборы измерения, учета и контроля.

Технологическая система площадки состоит  из следующих основных элементов:

- санпропускник;

- площадка для складирования помёта;

- жижесборники;

- пруд-накопитель;

- дезбарьер;

- пункт очистки колёс автомобилей;

- цех утилизации помета;

- топливное хозяйство;

- холодный склад запчастей, инвентаря и дезсредств.

Площадка для складирования помета поз. 18

В соответствии с требованиями п. 1.7 РД-АПК 1.10.15.02-08, территория проектируемого пометохранилища:

- огорожена;

- освещена;

- благоустроена путем планировки, применения твердых покрытий на проездах и технологических площадках, посева трав, обеспечения соответствующих уклонов и специальных устройств для отвода поверхностного стока;

- защищена лесозащитной полосой шириной не менее 10 м.

Компостировать лучше свежий помет, так как он богат микрофлорой и элементами питания.

Площадка имеет твердое бетонное покрытие и разделена на зоны: зона для буртования помета площадью 6,25 га и зона карантина площадью 3,3 га. Зона карантина отделена от зоны для буртования проездом шириной 20 м.

Площадка для буртования помета имеет уклон не менее 0,003 в сторону жижесборников и отделена от остальной территории лотками.

В случае выявления эпизоотии и установления карантина на какой либо из площадок комплекса по выращиванию индейки,  вывоз с нее навоза на площадку буртования помета ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Время выдерживания помета и компоста в буртах при достижении температуры 60 °С во всех частях компоста должно быть не менее 2 мес. в теплый период года и не менее 3 мес. в холодный период года. В расчет площади зоны буртования принято  среднее время выдерживания помета  в буртах 4 месяца.

Жижесборник поз. 17а, 17б

Жижесборник предназначен для сбора ливневых стоков на площадке.

Жижесборник из двух резервуаров каждый емкостью 125 м3 расположен вблизи  площадки для буртования помета со стороны низшей высотной отметки.

Конструкция резервуаров жижесборника  приведена в разделах  ИОС3 и  КР.

Пруд-накопитель поз.21

Пруд-накопитель предназначен для сбора ливневых стоков при переполнении жиже-сборников в случае неполной загрузки пометохранилища. Пруд-накопитель представляет собой открытый искусственный водоем с гидроизоляцией днища из экологической целесообразности и расположен в непосредственной близости от жижесборника ниже по рельефу.

Конструкция  пруда-накопителя  приведена в разделе КР.

Цех утилизации помета поз. 15

Цех утилизации помета предназначен для сжигания помета при возникновении эпизоотии в зоне карантина. Цех представляет собой установку из двух крематоров BURN MIZER-1085, работающих на дизельном топливе под навесом.

Для утилизации отходов собственнику крематора необходима государственная лицензия.

Крематор представляет собой стальную камеру, имеющую изнутри слой огнеупорного материала и оснащенную высокопроизводительной горелкой, работающей на дизельном топливе. За счет высокой температуры сгорания внутри крематора происходит практически полное уничтожение зараженного помета, и после завершения рабочего цикла остается стерильный пепел. Выход золы составляет 10-15% от количества исходного помета. Ее используют  в качестве минеральной добавки к компостируемому помету и вывозят в зону буртования, что существенно увеличит качество компоста.

Расход дизельного топлива крематора составляет от 3 до 8 литров в час.

Перечень основного оборудования приведен в таблице 5.7.6.2:

Таблица 5.7.6.2

| № п/п | Наименование | Количество | Характеристика | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погрузчик фронтальный колесный Manitou MLT 731 | 2 | Объем ковша 4 м3, габариты 7240х2550х3450 | Фирма Manitou, Франция |
| 2 | Погрузчик фронтальный колесный Manitou ML-40 | 1 | Объем ковша 0,6 м3, габариты 4420х1800х1960 | Фирма Manitou, Франция |
| 3 | Крематор BURN MIZER-1085, | 2 | Вместимость 970 л, U=220 в, I=20 А, габариты 2750х1320 | США |
| 4 | Расходный резервуар стальной двустенный подземный РГД-5 | 1 | Объем 5 м3 | ОАО "Резметкон" |
| 5 | Аварийный резервуар РГО-5 | 1 | Объем 5 м3 | ОАО "Резметкон" |

## Вспомогательное оборудование.

При достаточно высокой степени механизации принятой технологии стационарное подъемно-транспортное оборудование на операциях приема помета, хранения и выдачи компоста не требуется.

Периодическое удаление  просыпи помета и компоста на территории площадки производится уборочно-погрузочной машиной МТЗ-82.1.

Мойку колес в теплый период года автотранспорт проходит с помощью  моечной машины HDS 698C  фирмы "Karcher" с пистолетом-распылителем, расходуя воду из подземного резервуара запаса воды для мойки колёс емкостью 10 м3, расположенного в непосредственной близости от пункта очистки колес.

Сухую пневмоочистку колес автотранспорт проходит на пункте очистки колес с помощью компрессорного оборудования Каскад-Аэро.

Для периодического контроля влажности и температуры в толще бурта применяются цифровые приборы: влагометр  ABONO VK 06  и термометр  TZ 5.04.

Для  периодического опорожнения жижесборника применяют ассенизаторские машины.

Режим работы производственного персонала: односменный,  260 рабочих  дней в году при 8-ми часовом рабочем дне.

Режим работы охраны и цеха утилизации помета при возникновении эпизоотии круглосуточный.

Сервисное обслуживание оборудования производит централизованная мобильная дежурная служба промышленного комплекса по выращиванию индейки в Ростовской области. Расчетная численность работников приведена в табл. 5.7.10.1.

Таблица 5.7.10.1

| № п/п | Наименование специальностей | Санитарная группа производственного процесса по СНиП 2.09.04-87* | Всего | В смену |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 | Начальник участка Водитель погрузчика 4р. Тракторист-машинист 3р. Уборщица Охранник Итого | 1а 3в 3в 1а 1а | 1 2 1 1 3 8 | 1 2 1 1 1 6 | 1 1 | 1 1 |

- 8.3.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.

- В период эксплуатации основным фактором негативного воздействия объекта на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами от компостирования подстилочного помета птицы (индейки).

- На площадке складирования помета имеется пять источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, все -  неорганизованные:

- – ист. № 6001–  площадка для  складирования  помета;

- – ист. № 6002 – жижесборник;

- – ист. № 6003 – резервуары с ДТ;

- – ист. № 6004 –  автотранспорт,  привозящий помет на площадку;

- – ист. №  6005 – пункт обдува колес.

- – ист. № 6006– технологический автотранспорт -  погрузчики Manitou MLT-735 (2 шт), ассенизатор КО-523;

- - 0001- цех переработки помета;

- -0002 – резервная ДЭС.

- На площадке располагается аварийная дизельная станция. Поскольку она аварийная, ее выбросы не учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчеты представлены в Приложении 4.

В таблице 8.3.2 представлен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в период эксплуатации.

Таблица 8.3.2

В период намечаемого строительства   воздействие на атмосферный воздух можно отнести к кратковременному воздействию. При производстве строительно-монтажных работ возможно поступление загрязняющих веществ в атмосферу в результате выполнения следующих технологических операций:

- при работе двигателей строительной техники;

-укладки асфальтобетонной смеси;

-выемке грунта;

- пересыпке строительных материалов (песка, щебня).

Вредное воздействие на качество атмосферного воздуха в период строительства   будет ограничено во времени, так как источники выбросов в процессе производства будут менять местоположение, выбросы не будут происходить одновременно и не достигнут значительных величин.

Продолжительность строительства –  12 месяцев.

Операции по окраске  на территории стройплощадки не осуществляются, все комплектующие окрашиваются в заводских условиях.

8.3.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРУ.

- Основным фактором негативного воздействия объекта на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами от компостирования подстилочного помета птицы (индейки).

- Расчеты выбросов источников приведены в Приложении 4.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ приведены Приложении 5.

Залповые и выбросы на данном предприятии отсутствуют.

8.3.4. ОБОСНОВАНИЕ ДАННЫХ О ВЫБРОСАХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.

На период эксплуатации.

Качественный и количественный состав выбросов определялся расчетными методами  в соответствии со следующими методиками и письмами НИИ Атмосфера:

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), СПб, 2012 г.;

– Методика выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (на основе удельных показателей). СПб, 1999 г.;

– Приложение А к сопроводительному письму НИИ Атмосфера №760/33-07 от 23.11.00 «Об особенностях расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства»;

– Письмо НИИ Атмосфера № 142/33-07 от 02.03.2006 г. «О нормировании выбросов 3В от объектов животноводства»;

– Письмо НИИ Атмосфера № 735/33-07 от 28.09.2006 г. « Об оценке и детальном расчете выбросов 3В от объектов животноводства»;

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий. Москва, 1998 г.;

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М., 1999 г.;

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1998г. НИИАТ.

– Дополнения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1999 г.;

– Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 г.;

– ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик».

Используемые технологические процессы и применяемое технологическое оборудование с точки зрения загрязнения атмосферы соответствует передовому научно-техническому и отраслевому уровню.

Источники залповых выбросов по характеру технологических процессов и при условии соблюдения технологических регламентов производства на предприятии, отсутствуют.

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации, приведено в таблице 8.3.2.1.

Таким образом, в период эксплуатации в атмосферу будет выброшено 56,92 т. загрязняющих веществ.

На период строительства   продолжительностью 12  месяцев количество вредных выбросов рассчитано в соответствии с  данными, представленными в разделе ПОС настоящего проекта. В соответствии с ведомостью потребности в строительных машинах и транспортных средствах произведен расчет выбросов загрязняющих веществ.

Расчет выбросов на период строительства  приведен в приложении 8.

Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства, приведено в таблице 8.3.2.2.

Таким образом, в период строительства в атмосферу будет выброшено 69,97  т. загрязняющих веществ.

8.3.5 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ВЕЛИЧИН ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.

Расчет рассеивания  вредных выбросов в приземном слое атмосферы выполнен на компьютере по программе “ ЭКОЛОГ”, версия 3.0,  разработанной фирмой "ИНТЕГРАЛ" в соответствии с ОНД-86. Исходные данные, принятые для расчета приземных концентраций загрязняющих веществ, приведены в приложении 5.

Климатологические данные для проектируемой площадки даны выше (раздел 1.2).

Система координат местная. Центр местных координат находится в верхнем левом углу  площадки.

Расчет рассеивания выполнен в одном варианте для летнего периода:

- Расчет рассеивания загрязняющих веществ от проектируемой  площадки, с расположением контрольных точек на границе расчетной  СЗЗ =1000 м.  и на границе жилой застройки на расстоянии 1800 м.

Влияние выбросов загрязняющих веществ на состояние приземного слоя атмосферного воздуха различно: наряду с веществами, уровень концентрации которых в приземном слое достаточно высок, для целого ряда веществ можно ожидать очень низких значений концентраций – значительно ниже предельно допустимых.

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |  |  | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | Да | Нет |
| 0303 | Аммиак | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4000000 | 0,4000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,1500000 | 0,1500000 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0,5000000 | 0,5000000 | 1 | Да | Нет |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводо- род) | ПДК м/р | 0,0080000 | 0,0080000 | 1 | Да | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 | 1 | Да | Нет |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,0000000 | 50,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,0000010 | 0,0000100 | 1 | Нет | Нет |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | ПДК м/р | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | ПДК м/р | 0,0100000 | 0,0100000 | 1 | Нет | Нет |
| 1314 | Пропаналь | ПДК м/р | 0,0100000 | 0,0100000 | 1 | Нет | Нет |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,0350000 | 0,0350000 | 1 | Нет | Нет |
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | ПДК м/р | 0,0100000 | 0,0100000 | 1 | Нет | Нет |
| 1707 | Диметилсульфид | ПДК м/р | 0,0800000 | 0,0800000 | 1 | Нет | Нет |
| 1715 | Метантиол (Метилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,0060000 | 0,0060000 | 1 | Нет | Нет |
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,0000500 | 0,0000500 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2000000 | 1,2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,0000000 | 1,0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектрос- танций (в пересчете на вана- дий) | ПДК с/с | 0,0020000 | 0,0200000 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3000000 | 0,3000000 | 1 | Нет | Нет |
| 6003 | Группа суммации: Аммиак, се- роводород | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6004 | Группа суммации: Аммиак, се- роводород, формальдегид | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6005 | Группа суммации: Аммиак, формальдегид | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6006 | Группа суммации: Азота диок- сид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6010 | Группа суммации: Азота диок- сид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6035 | Группа суммации: Сероводо- род, формальдегид | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6038 | Группа суммации: Серы диок- сид и фенол | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6043 | Группа суммации: Серы диок- сид и сероводород | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |
| 6204 | Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Серы диоксид, азота диоксид | Группа | - | - | 1 | Нет | Нет |

Расчет производился на следующей  расчетной площадке:

| № | Тип | Полное описание площадки |  |  |  | Ширина, (м) | Шаг, (м) |  | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) |  | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Заданная | -2000 | -250 | 2000 | -250 | 3000 | 100 | 100 | 2 |  |

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически, шаг перебора направления ветра 1 градус.

На первом этапе проведения расчетов определяются вещества, расчет рассеивания которых нецелесообразен.

В соответствии с этими расчетами выявлены вещества, расчет рассеивания в приземных слоях атмосферы которых нецелесообразен. Их перечень приведен в таблице.

Таблица 8.3.6.2

Вещества, расчет для которых не целесообразен

Критерий целесообразности расчета E3=0,1

| Код | Наименование | Сумма Cm/ПДК |
| --- | --- | --- |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0302031 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0,0875581 |

РАСЧЕТ ДЛЯ ЛЕТА.

При проведении  расчетов необходимо оценить влияние проектируемой площадки для складирования помета  на близлежащую территорию  и оценить концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ. Для этого на границе СЗЗ определены контрольные точки.

Их перечень приведен в таблице:

Таблица 8.3.6.3

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) |  | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | -616,00 | 780,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 2 | 285,00 | 997,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 3 | 1345,00 | 735,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 4 | 1670,00 | -249,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 5 | 1406,00 | -1225,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 6 | 307,00 | -1537,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 7 | -690,00 | -1293,00 | 2 | на границе СЗЗ |  |
| 1 | -1500,00 | 825,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |
| 2 | -1500,00 | -370,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |
| 3 | -1500,00 | -1405,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |

Далее были проведены детальные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое площадки объекта, на границе СЗЗ.

Анализ расчета показал, что максимальные приземные концентрации вредных веществ от источников предприятия не превышают ПДК на границе СЗЗ.

Максимальные концентрации загрязняющих веществ  в контрольных   точках на границе СЗЗ приведены в таблице 8.3.6.5., на границе с жилой застройкой – в таблице 8.3.6.4.

8.3.6  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

- На данном предприятии контроль состояния окружающей среды рекомендуется проводить за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На основании проведенных расчетов загрязнения атмосферы необходимо составить программу инструментальных замеров в соответствии требованиями нормативных материалов [15, 16, 38, 39].

- В соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» ОАО «НИИ Атмосфера», 2005 г. определена категория предприятия, расчет представлен в приложении 6. Предприятие относится к III категории, контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется 1 раз в год по веществам, имеющим наибольшие концентрации в контрольных точках по результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Контроль рекомендуется осуществлять по аммиаку, сероводороду. В соответствии с этим, разработан план-график контроля в контрольных точках в Коммунарском сельском поселении, на ул. Школьная и Центральная. (таблица 8.3.6). В соответствии с требованиями п. 2.12 [15] ООО «Евродон-Юг»   обязан заключить договор с лабораторией, аккредитованной (аттестованной ) в установленном порядке для проведения контрольных  измерений атмосферного воздуха, поверхностных вод и грунта.

- 8.3.7. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО РАЗМЕРА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ)

Площадка для складирования помета относится к предприятиям 1 класса с ориентировочной СЗЗ 1000 м.согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами площадки для складирования помета, не оказывает негативного воздействия на окружающую природную среду в районе размещения объекта.

В связи с отсутствием превышений ПДКм.р для всех загрязняющих веществ на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и в жилой зоне можно сделать вывод, что граница расчетной СЗЗ  1000 м. соответствует границе ориентировочной санитарно-защитной зоны согласно СанПиН [15, 16].

ВЫВОДЫ: В результате проведенной экологической оценки воздействий на атмосферный воздух проектируемого  объекта  установлено,  что эксплуатация площадки для складирования помета не приведет к сверхнормативному  воздействию на атмосферный воздух при условии выполнения всех проектных решений, направленных на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства можно отнести к кратковременному воздействию.

8.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, ПОЧВЫ.

8.4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

На площадке  строительства хозяйственно-питьевой водопровод не проектируется.

Для питьевых целей используется привозная бутилированная вода. Для хозяйственных нужд в здании санпропускника предусмотрен запас воды, который хранится в полиэтиленовом баке для питьевой воды, емкостью 1500л, серии АТV 1500.

Для технологических целей (орошения буртов помета) запроектирована система производственного водопровода.

Наружное пожаротушение предусмотрено передвижной пожарной техникой от двух проектируемых противопожарных резервуаров по  60м3  каждый.

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственные и противопожарные нужды приведены в таблице:

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |  |
| Хозяйственный водопровод общий, в т.ч. | 1,510 | 0,848 | 0,613 |  |
| холодное водоснабжение | 0,730 | 0,408 | 0,310 |  |
| горячее водоснабжение | 0,780 | 0,439 | 0,303 |  |
| подпитка котла | - | 0,001 | - | периодически |
| Противопожарный водопровод (В2) | - | - | 10,0 |  |

Сведения о расчетном расходе воды на производственные нужды приведены в таблице.

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |  |
| Производственный водопровод (В3) | 37,50 | 30,0 | - | В теплое время года |

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице.

| Наименование системы | Потребный напор на вводе, м | Водопотребление, м3/сут | Водоотведение, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственный водопровод | 10,0 | 1,510 | 1,510 |  |
| Производственный водопровод |  | 37,50 | - | безвозвратные потери |

На площадке запроектированы три системы канализации: бытовая, дождевая и производственная.

Бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в здании санпропускника в проектируемую  наружную сеть бытовой канализации.

Так как в районе строительства отсутствует централизованная канализация, бытовые сточные воды сбрасываются в водонепроницаемый выгреб  емкостью 15м3.

Система дождевой канализации запроектирована для отвода дождевых стоков, загрязненных частицами помета, с проездов и с территории в междурядьях буртов помета площадки складирования и  площадки карантинирования помета, а также для сбора и отвода сточных вод с площадки АЦ топливного хозяйства.

Атмосферные осадки, попадающие на бурты с подстилочным пометом, ассимилируются пометом. Загрязненные дождевые стоки по ж/б лоткам отводятся в два жижесборника V=125 м3 каждый. При переполнении жижесборников в случае неполной загрузки пометохранилища загрязненные дождевые стоки отводятся в пруд-накопитель V=340 м3.

Конструкция  пруда-накопителя  приведена в разделе КР.

В колодце перед жижесборниками устанавливаются шиберные затворы для возможности регулирования потока сточных вод в случае ремонта сети. Для регулирования движения дождевых стоков предусматривается аварийный сброс в пруд-накопитель, минуя жижесборники.

Сточные воды с площадки АЦ топливного хозяйства отводятся на локальные очистные сооружения. В качестве локальных очистных сооружений принят нефтеуловитель ОС-3 производительностью 3л/с.

Сеть производственной канализации запроектирована для сбора и отвода стоков от поста мытья колес в теплый период года. В зимнее время года осуществляется сухая пневмоочистка колес.

Бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в здании санпропускника в проектируемую наружную сеть бытовой канализации.

Сточные воды от санитарных приборов собираются проектируемой системой внутренней канализации и по проектируемой наружной сети бытовой канализации отводятся в водонепроницаемый выгреб емкостью 15м3.

Выгреб оборудуется датчиком уровня, сигнал от которого выведен в помещение санпропускника с постоянным присутствием персонала (помещение охраны).

Сеть производственной канализации запроектирована для сбора и отвода стоков от поста мытья колес в теплый период года. В зимнее время года осуществляется сухая пневмоочистка колес. Для приёма моечных вод пост оборудован приямком с  металлической решеткой. Стоки от приямка отводятся в жижесборник V=125м3.

Бытовые сточные воды собираются в выгреб V=15м3. По мере накопления бытовые сточные воды вывозятся на очистные сооружения района, по договору, заключаемому заказчиком.

Производственные стоки от поста мытья колес и дождевые стоки, загрязненные пометом, накапливаются в двух жижесборниках V=125 м3 каждый, а при их переполнении в пруду-накопителе V=340 м3.

Пометосодержащий поверхностный сток в жижесборниках и пруду-накопителе должен подвергаться карантинированию в течение не менее 6 суток.

По окончанию срока карантинирования производится лабораторный контроль стоков аккредитованной лабораторией ООО «Евродон-Юг» на наличие возбудителей инфекционных и инвазионных болезней.

При отсутствии вышеуказанных возбудителей болезней стоки с помощью ассенизационной машины откачиваются и выливаются в междурядья буртов помета, где происходит их ассимиляция пометом.

Осадок от чистки жижесборников утилизируется при буртовании помета (укладывается в бурты вместе с подстилочным пометом).

При обнаружении в пометосодержащем поверхностном стоке возбудителей инфекционных и инвазионных болезней стоки в жижесборнике подвергаются обеззараживанию.

Выбор способа обеззараживания осуществляется по указанию ветеринарной службы с учетом опасности возникшей эпизоотической ситуации, вида возбудителя заболевания, наличия и вида химических реагентов и технических средств.

Обеззараженные стоки с помощью ассенизационной машины откачиваются и выливаются в междурядья буртов помета, где происходит их ассимиляция пометом.

Расчет расходов дождевых стоков выполнен по методу предельных интенсивностей в соответствии с Рекомендациями  ФГУП «НИИ ВОДГЕО»,  РД-АПК.3.10.01.05-09 (Расчет приведен в приложении).

Результаты расчета сведены в таблицу:

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут (за 1 дождь) | м3/час | л/с |  |
| Дождевая канализация | 478,30 | - | 794,0 |  |

8.4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

Площадка пометохранилища размещена на  склоне.

В целях  защиты территории участка от подтопления паводковыми водами с верхней части склона, размыва склона и предотвращения выноса помета на прилегающие земли –  устроена нагорная канава, укрепленная щебнем.

Вертикальная планировка территории  решена с учетом существующего рельефа. В местах со значительной разницей в отметках проектируемых участков и окружающих территорий устраиваются откосы.

По проездам запроектированы продольные и поперечные уклоны в соответствии с нормативами. Организация рельефа на территории площадки для складирования помета обеспечивает отвод ливневых и талых вод с покрытий в водоотводные лотки  с последующим сбросом в жижесборник. С остальной территории  отвод  ливневых  и талых  вод осуществляется в пониженные места за пределы участка.

Перед началом строительных работ, необходимо снять плодородный слой почвы. Плодородный слой складируется и хранится на свободной территории  участка. После окончания строительства плодородный грунт  используется для работ связанных с озеленением,  на участке пометохранилища, подъездной автодороги  и на других участках (площадках) комплекса по выращиванию индейки.

Участок  проектируемой  площадки пометохранилища  максимально благоустраивается.

Проектируемая площадка изолирована ограждением с охраняемым въездом на участок. Перед въездом устанавливается автоматический шлагбаум,  дезбарьер для обработки колес автомобилей.

Территория обеспечивается проездами для автотранспорта, площадками для разворота машин.

Покрытие площадки пометохранилища, проездов, тротуаров и отмосток  выполнено из асфальтобетона.

Ширина проездов -6,00м, ширина отмостки– 2,00м.

Малые архитектурные формы

На участке  запроектированы площадки для отдыха, оборудованные малыми архитектурными формами, предусмотрена установка урн.

Предусматривается установка светильников уличного освещения.

Проектом предусмотрена   площадка  для отдыха, согласно следующим расчетам:

Число работающих на данном участке предприятия – 10 человек.

Согласно СНиП II-97-76 п. 3.10. и НГП ГО п.4.2.37

На 1 чел. требуется – 1м2

На 10 чел.                 – х м2

Х=10 м2

Следовательно, требуется площадки для отдыха общей площадью 10 м2

Озеленение

Для озеленения территории участка предусматривается устройство газонов и цветников, посадка деревьев.

Вдоль ограждения с северной и восточной  стороны предусматривается посадка лесозащитной полосы шириной 10 м.

С западной и южной стороны располагаются существующий лесозащитные полосы.

Площадь проектируемого газона  – 21543,0 м2,

Норма высева 110 кг/га.

Состав травосмеси:

райграс многолетний – 40 кг, мятлик луговой – 30 кг, овсяница красная – 30 кг, костер безостный – 10 кг.

Площадь цветника – 76.0м2,

Для устройства цветников используются многолетники.

В озеленяемых местах производится замена минерального грунта почвенно-растительным слоем толщиной 20 см – под устройство газона и цветника, а в ямах под деревья - на 100%.

ВЫВОД: В результате проведенной экологической оценки воздействий на почву проектируемого объекта установлено,  что при соблюдении проектных решений по предотвращению негативного воздействия  будет обеспечена защита почвы от загрязнения.

8.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ.

8.5.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В  ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Согласно проекту, в птичниках ООО «Евродон-Юг» при поголовье индейки 1500000 голов образуется помет куриный (индюшиный) свежий (3 класс опасности) в количестве 150000,0 т/год (вес вместе с подстилкой). Отход временно накапливается на площадках с твёрдым покрытием возле птичников. Затем помет будет вывозиться на проектируемое открытое помётохранилище, для которого он является сырьем.

Помёт куриный (индюшиный) перепревший (4 класс опасности)– компост в количестве 80000,0 т/год, который является для пометохранилища товарной продукцией, после перегнивания в естественных условиях продается сельскохозяйственным предприятиям для использования в качестве удобрения.

Основными отходами открытого пометохранилища являются поверхностные стоки с площадки пометохранилища, хозбытовые стоки от санитарных приборов санпропускника,  твердые бытовые отходы, а также перегоревшие люминесцентные лампы от освещения помещений санпропускника.

Отвод хозбытовых стоков– отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (4 класс опасности) в количестве 392 м3/год, предусмотрен в водонепроницаемый выгреб объемом 15 м3.

Хозбытовые стоки передают  ООО "Очистные сооружения" г. Шахты.

В соответствии с санитарными нормами, регулярно производится санитарная уборка помещений санпропускника.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)  (4 класс  опасности) временно накапливают в металлическом контейнере V=0,75 м3 и вывозят на полигон ТБО г. Шахты.

При численности работников 8 человек размер отхода составит 0,32 т/год.

Периодически на предприятии производят замену изношенной спецодежды и спецобуви.

Освещение помещений санпропускника производится компактными люминесцентными лампами ККЛ-18 Вт в количестве 30 шт. Лампы постепенно выходят из строя –«Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» (1 кл. опасности) 8 шт/год (0,015 т/год) и передаются НПП «Промэкология» г.Ростов-на-Дону для утилизации.

Люминесцентные лампы должны храниться в крытом помещении, недоступном для посторонних лиц, в специальной герметизированной металлической таре.

В результате производственной деятельности проектируемого открытого пометохранилища ООО «ЕВРОДОН» образуется 6 видов отходов 1 и  4 классов опасности, общее количество которых составляет 392,93 т/год, в т.ч.:

| 1 класса опасности | (1 вид) | - 0,015 т/год; |
| --- | --- | --- |
| 4 класса опасности | (2 вида) | - 392,92т/год. |

Классы опасности отходов приняты по «Федеральному классификационному каталогу отходов» (ФККО), Приказ МПР России от 02.12.2002 г. № 786 и «Дополнениям в ФККО», Приказ МПР РФ от 30.07.2003 г. № 663.

Сведения об источниках образования отходов и гигиенические требования и их размещению и обезвреживанию приведены в нормативных материалах [28,30÷33].

Расчет и обоснование отходов приведено в приложении 9.

Перечень отходов, образованных в результате эксплуатации объекта приведен в табл. 8.5.1.

Таблица 8.5.1

8.5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В  ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА.

При расчете количества отходов, образующихся в период строительства, используются данные ПОС настоящего проекта.

Расчет количества отходов в период строительства произведен с помощью программы «ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА»  (версия 1.0). фирмы «Интеграл», представлен в приложении 10.

Токсичных и опасных отходов в период строительства не образуется.

Сводная таблица образования отходов строительства представлена в ниже, в таблице 8.5.2.

В период строительства на площадке одновременно  заняты 25 человек. Продолжительность строительства 12  мес.

Для создания необходимых  санитарно-бытовых условий на площадке используется вагончик-бытовка и биотуалеты.

Лакокрасочные средства поставляются на площадку в возвратной таре.

Таким образом, в период строительства  образуется 32,039 т. отходов.

Из них:

- отходов 4 класса – 26,33 т.

- отходов 5 класса – 5,706  т.

При выполнении строительных работ на площадке необходимо выполнять следующие требования:

- Почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей внутреннего сгорания.

- Площадки хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение образующимися отходами почвы и почвенного слоя.

- Все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры-накопители с отходами) должны перед выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом, а также проходить мойку колес.

- В период свертывания строительства отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. Запрещается захоронение на участке бракованных сборных железобетонных изделий и сжигание горючих отходов и строительного мусора.

- Для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон отходов отходопроизводитель должен заключить договора с соответствующими организациями.

8.6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Как показали проведенные расчеты, санитарная зона допускается  в размере 1000 м.

При условии выполнения указанных мероприятий по охране атмосферного воздуха, максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны будут находиться в пределах допустимых норм.

Расчетный валовый выброс от источников объекта составит 56,92  т/год.

Вывоз и утилизация отходов будет производиться по договору эксплуатирующих здание организаций с организациями, имеющими лицензию на данный вид отходов.

При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований обращения с отходами воздействие на окружающую среду будет минимальным и не приведет к загрязнению почв, грунтов, поверхностных и подземных вод.

8.7 КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Для уменьшения отрицательного воздействия объекта на окружающую среду в проекте используются наилучшие доступные технологии.

Существует несколько основных способов  переработки и использования помета: прямое внесение в почву без обработки,  компостирование,  получение биогаза,  прямое сжигание сырого помёта.

На сегодняшний день основная тенденция по утилизации помета - это получение экологически чистых и высокоэффективных удобрений, путем компостирования.

Компостированию целесообразно подвергать все виды навоза и помета влажностью до 92%.

Способ компостирования может быть трех видов: пассивный, активный и ускоренный.

Сущность пассивного способа компостирования птичьего помета заключается в смешивании органических компонентов – углеродосодержащих материалов  (торф, солома, древесные опилки, лигнин и др.) в определенных соотношениях с пометом, и после длительного хранения (1-2 года) в буртах происходит естественное созревание органического удобрения.

Активный способ компостирования предполагает периодическое ворошение и увлажнение буртов помета в зависимости от его температуры и влажности.

Технологический процесс ускоренного компостирования протекает в искусственных условиях при непрерывной аэрации компостной смеси путем принудительной подачи воздуха в слой массы, находящейся в биоферментере. Полезная высота слоя смеси 2 м. Компостная смесь на входе в биоферментер должна быть тщательно перемешана и иметь температуру не менее 10°С. Удельный расход воздуха должен составлять не менее 0,6 м3/кг компостной массы, температура подаваемого воздуха 10 °С - 50 °С в зависимости от температуры наружного воздуха. Продолжительность процесса компостирования смеси - 7-8 суток.

При выборе технологии переработки утиного помета определяющими факторами явились:

- простота технологии;

- высокая степень механизации;

- низкие требования к персоналу;

- низкое энергопотребление;

- относительно небольшие капитальные вложения;

- сравнительно небольшие сроки переработки;

- обеззараживание и дегельминтизация в процессе компостирования без применения дополнительных технологий

- положительное воздействие на структуру почвы,

- наличие в районе комплекса достаточного количества пахотных земель, пригодных для утилизации.

Поэтому выбрана технологическая схема активного  компостирования c применением  современного оборудования фирмы ABONO.

При реализации решений, принятых в проекте, загрязнение грунтовых вод и почвы не происходит.

Применение зеленых насаждений на площадке также улучшает экологическую обстановку в районе размещения площадки для складирования помета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Закон  № 96 – ФЗ от 04.05.99 г. «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон  №7 – ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства Российской федерации №182 от 2.03.2000г.  «О порядке  установления  и  пересмотра  экологических  и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на  атмосферу воздушную  и  государственной  регистрации вредных  (загрязняющих)  веществ и потенциально опасных веществ». М., 2000 г.

- Постановление Правительства Российской федерации №183 от 2.03.2000г. «О нормативных выбросах вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» М., 2000 г.

- Закон № 52-ФЗ от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». М., 2001 г.

- Земельный кодекс РФ  от 25.10.01г.  № 136-ФЗ.

- СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».   М., 1989 г.

- Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий.  М., 1984 г.

- Методические рекомендации по установлению границ санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов, групп предприятий, производственных зон в условиях высокоплотной и жилой застройки.  М., 2003 г.

- Положение о порядке разработки, согласования и утверждения  проектов  организации  санитарно-защитных зон в городе  Москве. М., 2001г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю  выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), СПб., 2012 г.

- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных  зон промышленных предприятий, групп предприятий. М., 1998 г.

- Письма Главного санитарного врача РФ № 0100/4317-06-32 от 17.04.2006 г.  "Об организации  санитарно-защитных зон  на территории РФ" и № 0100/2782-07-32 от 21.03.2007 г. «О процедуре установления границ санитарно-защитных зон».

- СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов». (Новая редакция). М.,  2010.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1-2361-08  «Изменения №1», СанПиН 2.2.1/2.1.1-2555-09 «Изменения №2», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения №3» к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

- Экологический вестник Дона «О  состоянии окружающей среды и природных ресурсов  Ростовской  области  в  2011 году». Под общей редакцией Назарова С.М., Скрипки Г.И., Паращенко М.В. Ростов-на-Дону, 2012 г.

- Перечень  и  коды веществ, загрязняющих  атмосферный воздух. СПб, 2010 г.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся  в  выбросах предприятий.   Л., 1987 г.

- Программные  средства  серии «Эколог» фирмы «Интеграл». СПб.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». М., 1997 г.

- СП 51.13330.2011 (актуализированный СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»)

- ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки».

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». М., 1996 г.

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», М., 1984 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Государственный комитет РФ по охране окружающей среды. М., 1999 г.

- Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), регистрация Минюста России рег. № 4107 от 9.01.2003 г.

- Дополнение к Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО),  утверждённых приказом  МПР России  от 30.07.2003г.  № 663, регистрация Минюста России рег. № 4981 от 14.08.2003г.

- СНиП 2.04.01-85. «Внутренний  водопровод и канализация зданий». М., 1985 г.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения». М., 1984 г.

- Л.Б.Лунц «Городское зеленое строительство». Москва, Строиздат, 1974 г.

- «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (утв. приказом Госстроя РФ 15.12.1999г. №153.

- Руководство  по  контролю  загрязнения  атмосферы.  РД 52-04. 186-89

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»

- МУК 4.3.2194-07. Методические указания. Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях. М., 2007г.

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». М., 1995 г.

- СанПиН 2.1.2.1002-00. «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым поме

щениям»

- СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»

- ГН 1.1.725-98 «Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека» (с изменениями 2004 г).

- ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»

- Методика выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов и звероферм (на основе удельных показателей). СПб, 1999 г.

- Приложение А к сопроводительному письму НИИ Атмосфера №760/33-07 от 23.11.00 «Об особенностях расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от объектов сельскохозяйственного животноводства»

- Письмо НИИ Атмосфера № 142/33-07 от 02.03.2006 г. «О нормировании выбросов 3В от объектов животноводства»

- Письмо НИИ Атмосфера № 735/33-07 от 28.09.2006 г. « Об оценке и детальном расчете выбросов 3В от объектов животноводства»

- Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом (по величинам удельных показателей), СПб, 1998 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий. Москва, 1998 г.

- Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), М., 1999 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1998 г. НИИАТ.

- Дополнения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом), М., 1999 г.

- Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, МП «Белинэкомп», г. Новополоцк, 1997 г. (с дополнениями).

- Временная методика расчета количества загрязняющих веществ, выделяющихся от неорганизованных источников станций аэрации бытовых сточных вод, М., НПП «Радар», 1994 г.

- ТКП 17.08-11-2008 (02120) «Правила расчета выбросов от животноводческих комплексов, звероферм и птицефабрик»

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Ситуационный план М  1:20 000.

- Схема размещения источников выбросов М 1:1000.

- Письмо-справка о фоновом загрязнении воздуха.

- Расчет выбросов вредных веществ.

- Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

- Определение категории предприятия.

- Предложения по нормативам ПДВ.

- Расчет выбросов загрязняющих веществ на период строительства.

- Расчет количества отходов на период эксплуатации

- Расчет количества отходов на период строительства.

- Письмо Администрации Октябрьского района № 316/7 от 13.08.2014 о возможности утилизации компоста.

- Справка о численности птицы на площадках предприятия.

- Справка об отсутствии зеленых насаждений на территории строительной площадки.

- Протокол лабораторных изысканий почвы и радиационного фона в районе площадки пометохранилища.

- Схема размещения участка пометохранилища, согласованная Главным архитектором Октябрьского района.

- Свидетельство о допуске к работам ООО «Орион».