ИНСТРУКЦИЯ

- Для квартиросъемщиков, домовладельцев пользования дымоходами и вентиляционными каналами от газовых приборов и отопительных печей.

- 1. При использовании газовых отопительных печей продолжительность топки печи (горелки-форсунки) должна составлять не более 2-3 часов один-два раза в сутки.

- 2. За техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов должен осуществляться постоянный контроль лицами, обслуживающими печи, т.е. квартиросъемщиками, домовладельцами.

- 3. Для обеспечения достаточной тяги в каналах необходимо производить своевременную очистку их от сажи, от листьев с деревьев, расположенных близко от дымоходов, смолистых отложений, кирпичей, упавших с оголовка трубы и т.д.

- 4. В пределах чердачного помещения перед отопительным сезонам дымовые каналы должны быть оштукатурены и побелены.

- 5. В летний период ветви деревьев, расположенные близко от дымоходов, необходимо обрезать. Во-первых, эти ветви создают так называемую зону ветрового подпора, т.е. в дымоходах и вентканалах создается обратная тяга, во-вторых, осенью в период листопада, опадающие листья забивают каналы.

- 6. Асбестоцементные дымовые и вентиляционные трубы должны быть утеплены и заключены в металлический кожух.

- 7. Категорически запрещается закрывать решетки вентиляционных каналов в помещениях, в которых установлены газовые приборы.

- 8. Категорически запрещается самостоятельно переделывать дымовые и вентиляционные каналы после сдачи их в эксплуатацию.

- 9. При обнаружении нарушений в дымовых и вентиляционных каналах, которые могут привести к пожару или отравлению угарным газом, необходимо прекратить эксплуатацию печей и приборов до полного устранения нарушений.