Резюме

нетехнического характера

по материалам оценки воздействия на окружающую среду по проекту

«Открытое хранилище помета ООО «ЕВРОДОН» по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Краснокутское сельское поселение, вдоль автодороги Новочеркасск-Новошахтинск, вблизи х. Веселый»

1.Характеристика района размещения объекта.

Открытое хранилище помета  ООО «ЕВРОДОН» является технологическим участком промышленного комплекса по выращиванию индейки в Ростовской области и предназначено для  приема, хранения и компостирования индюшиного подстилочного помета птицефабрик комплекса с получением из него органического удобрения для растениеводческих хозяйств.

Участок пометохранилища  расположен в Ростовской области, Октябрьском районе, Краснокутском сельском поселении, вдоль автодороги  Новочеркасск – Новошахтинск, вблизи х. Веселый.

Территория участка не ограждена, не благоустроена, свободна от застройки, древесных насаждений и инженерных коммуникаций, площадь участка составляет 57 082м2.

На земельном участке пометохранилища проектом предусматривается размещение следующих объектов:

- санпропускник

- площадка для складирования  помёта

- пункт очистки колёс автомобилей

- холодный склад запчастей, инвентаря и дезсредств

- КТП

- выгреб V=15м3

- противопожарный резервуар V=603 (2шт)

- жижесборник V=1253

- ограждение

В район предполагаемого строительства рассматриваемого объекта не попадают орошаемые или осушенные, земли лесного фонда, подлежащие отдельному учету, земли загрязненные промышленными выбросами, радиоактивными веществами, бактериально-паразитическими и другими вредными компонентами. Заповедников, заказников, памятников природы на территории предполагаемого строительства нет.

В соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 09.09.2010г  открытое хранилище помета относится к I классу и его рекомендуемая  санитарно-защитная зона составляет 1000м.

Площадка пометохранилища ограничена с севера и востока – полями сельхозназначения, с юга и запада– свободной территорией.

Ближайшая застройка расположена:

– х. Веселый на расстоянии 1335 м в северо-восточном направлении;

– пос. Майский на расстоянии 1432 м в юго-восточном направлении;

– пос. Новогригорьевка на расстоянии 2177 м в юго-западном направлении.

В СЗЗ пометохранилища отсутствуют жилые дома, садовые участки, спортивные сооружения, парки, детские, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Через территорию СЗЗ не проходят воздушные линии электропередач.

В соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 в редакции от 09.09.2010г  открытое хранилище помета относится к I классу и его рекомендуемая  санитарно-защитная зона составляет 1000м.

Площадка пометохранилища ограничена с севера и востока – полями сельхозназначения, с юга и запада– свободной территорией.

Ближайшая застройка расположена:

– х. Веселый на расстоянии 1335 м в северо-восточном направлении;

– пос. Майский на расстоянии 1432 м в юго-восточном направлении;

– пос. Новогригорьевка на расстоянии 2177 м в юго-западном направлении.

В СЗЗ пометохранилища отсутствуют жилые дома, садовые участки, спортивные сооружения, парки, детские, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Через территорию СЗЗ не проходят воздушные линии электропередач.

              - 2. Общие сведения о предприятии.

- Серьезнейшей экологической проблемой в Российской Федерации является проблема предотвращения накопления отходов птицеводства. Эта проблема может быть успешно решена только в том случае, если будет разработан эффективный способ массовой переработки помета в товарную продукцию и, прежде всего, в удобрения.

- В настоящее время в России решение проблемы утилизации сельскохозяйственных отходов еще не нашло надлежащего инженерного воплощения. Ежегодно образование отходов только птицеводства составляет не менее 10 миллионов тонн.

- Поэтому решение проблем экологически безопасного развития сельского хозяйства, утилизации сельскохозяйственных отходов, а также создания здоровой среды обитания для людей и животных является чрезвычайно актуальным для страны.

- Опыт развитых европейских стран в настоящее время убедительно демонстрирует успешное решение проблемы переработки 100% помета с получением из него высокоэффективных удобрений.

- Проектируемое открытое хранилище помета является одной из площадок (участком) промышленного комплекса по выращиванию индейки в Ростовской области и предназначено для  приема, хранения и компостирования индюшиного подстилочного помета птицефабрик комплекса с получением из него органического удобрения для растениеводческих хозяйств.

- Выгрузка, хранение и компостирование помета  осуществляется на открытой площадке с твердым покрытием.

- Территория пометохранилища ограждена от нижележащего рельефа земляным валом.

- Выше по рельефу предусмотрена нагорная канава для отвода дождевых и талых вод.

- Доставка помета  на площадку и вывоз готового удобрения осуществляется грузовыми автосамосвалами.

- Выдача готового органического удобрения (компоста)  в автотранспорт осуществляется фронтальными погрузчиками Manitou MLT 731.

- Проектная емкость хранилища 30 тыс. т. помета. Проектная мощность хранилища помета обеспечивает его переработку и составляет 170 тыс. т/год. Мощность по получению компоста 80 тыс. т/год.

Параметры схемы производства

Технологическая схема производства принята с раздельными операциями приема помета и выдачи готового удобрения. Обе операции могут выполняться одновременно.

Время выдерживания помета в буртах: не менее 2 мес. в теплый период года и не менее 3 мес. в зимний период года.

Въезд  и выезд автотранспорта на территорию площадки осуществляется через шлагбаум.

При завозе помета на площадку хранилища его выгрузка происходит в зоне карантина площадки.

Из завозимого помета в зоне карантина фронтальным погрузчиком Manitou MLT 731 формируются бурты шириной 6 м.

На карантине помет выдерживается не менее 6-ти дней. В течение этого времени периодически, начиная с первого дня производится лабораторный санитарно-бактериологический контроль бурта, проводимый ветлабораторией промышленного комплекса по выращиванию индейки в Ростовской области,

При возникновении эпизоотии помет должен быть подвергнут обеззараживанию. Выбор метода обеззараживания и организация работ по ликвидации эпизоотии осуществляется по рекомендациям ветеринарной службы с учетом вида возбудителей и объема обеззараживания.

Перед выездом с территории хранилища разгрузившийся автотранспорт проходит сухую пневмоочистку колес.

При вывозе готового органического удобрения на площадке открытого хранилища помета происходит его погрузка фронтальным погрузчиком. Загрузившийся автотранспорт также проходит сухую пневмоочистку колес.

По истечении минимального срока карантинирования и получения положительных лабораторных анализов помета, его перемещают из зоны карантина в зону для хранения.

В зоне для хранения фронтальный погрузчик формирует бурты шириной 6 м из помета, прошедшего карантин. После чего бурт оставляется в покое на компостирование.

Уничтожение семян сорняков и дегельминтизация компостируемых смесей на основе помета наиболее активно протекают при температуре выше 50°С (термофильный режим), а мобилизация и сохранение подвижных форм питательных веществ — при 25—35°С (мезофильный режим).  
            Это предопределяет проведение компостирования в двух режимах: сначала в термофильном, затем в мезофильном. При достижении равномерной по всему объему смеси температуры 55°С  полная дегельминтизация наступает через 4 суток.

Предлагаемая технология базируется на современном технологическом  оборудовании и использует предусмотренные действующими  нормами приборы измерения, учета и контроля.

Технологическая система площадки состоит  из следующих основных элементов:

- площадка для складирования помёта;

- жижесборник;

- пункт очистки колёс автомобилей;

- холодный склад запчастей, инвентаря и дезсредств.

Территория проектируемого пометохранилища:

- огорожена;

- освещена;

- благоустроена путем планировки, применения твердых покрытий на проездах и технологических площадках, посева трав, обеспечения соответствующих уклонов и специальных устройств для отвода поверхностного стока;

- защищена лесозащитной полосой шириной не менее 10 м.

Проектируемая площадка находится в непосредственной близости от корпусов птицефабрики что обеспечивает возможность завоза свежего помета.

Площадка имеет твердое бетонное покрытие и разделена на зоны: зона для складирования помета площадью 2,5 га и зона карантина площадью 0,48 га. Зона карантина отделена от зоны для складирования проездом шириной 10 м.

Площадка для хранения помета имеет уклон не менее 0,003 в сторону жижесборника и отделена от остальной территории лотками.

Как правило, зона максимального разогрева буртов находится на расстоянии 0,25—0,75 м от их поверхности. Отсюда высота бурта на воздухонепроницаемой площадке должна быть не менее 1 м.

Подстилочный помет в буртах такой высоты не нужно периодически перемешивать, но из-за низкой удельной нагрузки на площадку целесообразно увеличивать высоту бурта до 3—4 м либо укладывать бурты трапецеидального сечения.

В данном  проекте, учитывая природно-климатическую зону расположения площадки с пониженным годовым объемом осадков,  принята трапецеидальная форма сечения бурта с  шириной бурта 6 м и высотой 2,5 м. Такие размеры бурта обеспечат фронтальные погрузчики Manitou MLT 731.

Время выдерживания помета и компоста в буртах при достижении температуры 60 °С во всех частях компоста должно быть не менее 2 мес. в теплый период года и не менее 3 мес. в холодный период года.

Для сбора ливневых стоков на площадке предусмотрен жижесборник.

Жижесборник емкостью 125 м3 расположен вблизи  площадки для складирования помета со стороны низшей высотной отметки.

После выезда из зоны хранения помета автотранспорт проходит сухую пневмоочистку колес.

Пункт очистки колёс автомобилей состоит из площадки очистки колёс и  поста очистки колёс с технологическим оборудованием.

Сухая пневмоочистка колес выполняется в режиме обдува колес воздухом, предварительно счищенные механическим образом загрязнения удаляются с колес, кузова и днища воздухом из пневматического пистолета.

- 3. Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух.

В период эксплуатации основным фактором негативного воздействия объекта на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами от компостирования подстилочного помета птицы.

- На площадке складирования помета имеется пять источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, все -  неорганизованные:

- – ист. № 6001–  площадка для  складирования  помета;

- – ист. № 6002 –  технологический автотранспорт -  погрузчики Manitou MLT-735 (2 шт), ассенизатор КО-523;

- – ист. № 6003 – жижесборник;

- – ист. № 6004– автотранспорт,  привозящий помет на площадку;

- - ист. №  6005 – пункт обдува колес.

Кроме того, на площадке располагается аварийная дизельная станция. Поскольку она аварийная, ее выбросы не учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

- Основным фактором негативного воздействия объекта на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами от компостирования подстилочного помета птицы (индейки).

На площадке складирования помета имеется пять источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, все - неорганизованные.

На данном предприятии контроль состояния окружающей среды рекомендуется проводить за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На основании проведенных расчетов загрязнения атмосферы необходимо составить программу инструментальных замеров в соответствии требованиями нормативных материалов.

- 4. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны(СЗЗ)

Площадка для складирования помета относится к предприятиям 1 класса с ориентировочной СЗЗ 1000 м.согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На основании анализа результатов РЗА можно сделать вывод, что уровень загрязнения атмосферы, создаваемый выбросами площадки для складирования помета, не оказывает негативного воздействия на окружающую природную среду в районе размещения объекта.

В связи с отсутствием превышений ПДКм.р для всех загрязняющих веществ на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и в жилой зоне можно сделать вывод, что граница расчетной СЗЗ  1000 м. соответствует границе ориентировочной санитарно-защитной зоны.

ВЫВОДЫ: В результате проведенной экологической оценки воздействий на атмосферный воздух проектируемого  объекта  установлено,  что эксплуатация площадки для складирования помета не приведет к сверхнормативному  воздействию на атмосферный воздух при условии выполнения всех проектных решений, направленных на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства можно отнести к кратковременному воздействию.

              - 5. Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод сточными водами.

Водопотребление пометохранища включает в себя потребление воды питьевого качества и потребление технической воды для производственных нужд. Вода привозная.

Вода питьевого качества требуется для нужд санпропускника. Вода техническая требуется на приготовление дезраствора для дезбарьера.

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в здании санпропускника, предусмотрен в водонепроницаемый выгреб объемом 15м3.

По мере накопления бытовые сточные воды вывозятся на очистные сооружения Октябрьского района  либо в г.Шахты, по договору, заключаемому заказчиком.

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух проектируемых противопожарных резервуаров по 60м3 каждый (общий объем 120 м3).

Система дождевой канализации запроектирована для отвода дождевых стоков, загрязненных частицами помета, с проездов и с территории в междурядьях буртов помета площадки складирования и площадки карантинирования помета.

Атмосферные осадки, попадающие на бурты с подстилочным пометом, ассимилируются пометом. Загрязненные дождевые стоки по ж/б лоткам отводятся в жижесборник V=125 м3. Расчет необходимого объема жижесборника приведен в томе 5.3.1 проекта, подраздел 3 «Система водоотведения».

Для защиты территории пометохранилища от поверхностного стока с прилегающей территории с северо- востока и с востока запроектирована нагорная канава.

Пометосодержащий поверхностный сток в жижесборнике должен  подвергаться карантинированию в течение не менее  6 суток.

По окончанию срока карантинирования производится лабораторный контроль стоков аккредитованной лабораторией ООО «Евродон» на наличие  возбудителей  инфекционных и инвазионных болезней.

При отсутствии вышеуказанных возбудителей болезней  стоки с помощью ассенизационной машины откачиваются и выливаются в междурядья буртов помета, где происходит их ассимиляция  пометом. Осадок от чистки жижесборников утилизируется при буртовании помета (укладывается в бурты вместе с подстилочным пометом).

При обнаружении в пометосодержащем поверхностном стоке возбудителей  инфекционных и инвазионных болезней стоки в жижесборнике подвергаются обеззараживанию.

Обеззараженные стоки с помощью ассенизационной машины откачиваются и выливаются в междурядья буртов помета, где происходит их ассимиляция пометом.

Баланс водопотребления и водоотведения

Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственные и противопожарные нужды приведены в таблице:

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/час | л/с |  |
| Хозяйственный водопровод общий, в т.ч. | 1,510 | 0,848 | 0,613 |  |
| холодное водоснабжение | 0,730 | 0,408 | 0,310 |  |
| горячее водоснабжение | 0,780 | 0,439 | 0,303 |  |
| подпитка котла | - | 0,001 | - | периодически |
| Противопожарный водопровод (В2) | - | - | 10,0 |  |

- На площадке запроектированы  две системы канализации: бытовая и  дождевая.

- Бытовая канализация запроектирована для отвода бытовых стоков от санитарных приборов, установленных в здании санпропускника в проектируемую  наружную сеть бытовой канализации.

- Так как в районе строительства отсутствует централизованная канализация, бытовые сточные воды сбрасываются  в водонепроницаемый выгреб  емкостью 15м3.

- Система дождевой канализации запроектирована для отвода дождевых стоков, загрязненных частицами помета,  с проездов и с территории в междурядьях буртов помета площадки складирования и  площадки карантинирования помета.

              - 6.   Мероприяти по предотвращению загрязнения почвы и озеленение.

- Земельный участок проектируемого пометохранилища благоустраивается.

- Проектируемый участок изолирован ограждением с охраняемым въездом на территорию. Территория обеспечивается проездами для автотранспорта, площадками для разворота машин.

- Покрытие площадки для хранения помета выполнено из бетонных плит 2П30.18 по ГОСТ21924.3-84* с устройством гидроизоляции  PLANTER-standard . Что обеспечивает герметичность и исключает процессы фильтрации жидкости в грунт и инфильтрации грунтовых вод.

- Покрытие проездов, площадок, тротуаров и отмосток   в зоне размещения вспомогательных зданий и сооружений выполнено из асфальтобетона.

- Ширина отмостки– 1,50 м., тротуаров-1,0м.

- Проектом предусмотрена установка урны для мусора (у входа в здание санпропускника) и контейнера для сбора твердых бытовых отходов.

- Озеленение

Для озеленения территории участка предусматривается посадка деревьев и устройство газонов.

По периметру площадки пометохранилища предусматривается  лесозащитная полоса - шириной 10 м в соответствии с требованиями п.1.7. РД-АПК 1.10.15.02-08.

Данные насаждения обладают санитарно-защитной функцией (экранируют и фильтруют вредные выбросы). Часть деревьев высаживаются на откосы,  что укрепляет и защищает их от размыва и деформаций.

Проектом предусматривается устройство газонов.

ВЫВОД: В результате проведенной экологической оценки воздействий на почву проектируемого объекта установлено,  что при соблюдении проектных решений по предотвращению негативного воздействия  будет обеспечена защита почвы от загрязнения.

7.. Мероприятии по утилизации и размещению отходов.

Согласно проекту, в птичниках ООО «ЕВРОДОН» при поголовье индейки 2500000 голов образуется помет куриный (индюшиный) свежий (3 класс опасности) в количестве 170000,0 т/год (вес вместе с подстилкой). Отход временно накапливается на площадках с твёрдым покрытием возле птичников. Затем помет будет вывозится на проектируемое открытое помётохранилище, для которого он является сырьем.

Помёт куриный (индюшиный) перепревший (4 класс опасности)– компост в количестве 80000,0 т/год, который является для пометохранилища товарной продукцией, после перегнивания в естественных условиях продается сельскохозяйственным предприятиям для использования в качестве удобрения.

Основными отходами открытого пометохранилища являются поверхностные стоки с площадки пометохранилища, хозбытовые стоки от санитарных приборов санпропускника,  твердые бытовые отходы, а также перегоревшие люминесцентные лампы от освещения помещений санпропускника.

Отвод хозбытовых стоков– отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (4 класс опасности) в количестве 392,6 м3/год, предусмотрен в водонепроницаемый выгреб объемом 15 м3.

Хозбытовые стоки передают  ООО "Очистные сооружения" г. Шахты.

В соответствии с санитарными нормами, регулярно производится санитарная уборка помещений санпропускника.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)  (4 класс  опасности) временно накапливают в металлическом контейнере V=0,75 м3 и вывозят на полигон ТБО г. Шахты.

При численности работников 8 человек размер отхода составит 
0,32 т/год

Периодически на предприятии производят замену изношенной спецодежды и спецобуви.

Освещение помещений санпропускника производится компактными люминесцентными лампами ККЛ-18 Вт в количестве 30 шт. Лампы постепенно выходят из строя –«Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак» (1 кл. опасности) 8 шт/год (0,015 т/год) и передаются НПП «Промэкология» г.Ростов-на-Дону для утилизации.

Люминесцентные лампы должны храниться в крытом помещении, недоступном для посторонних лиц, в специальной герметизированной металлической таре.

В результате производственной деятельности проектируемого открытого пометохранилища ООО «ЕВРОДОН» образуется 6 видов отходов 1 и  4 классов опасности, общее количество которых составляет 4113,446 т/год, в т.ч.:

| 1 класса опасности | (1 вид) | - 0,015 т/год; |
| --- | --- | --- |
| 4 класса опасности | (2 вида) | - 392,92т/год. |

При расчете количества отходов, образующихся в период строительства, используются данные ПОС настоящего проекта.

Токсичных и опасных отходов в период строительства не образуется.

Сводная таблица образования отходов строительства представлена в ниже, в таблице 8.5.2.

В период строительства на площадке одновременно  заняты 14 человек. Продолжительность строительства 10  мес.

Для создания необходимых  санитарно-бытовых условий на площадке используется вагончик-бытовка и биотуалеты.

Лакокрасочные средства поставляются на площадку в возвратной таре.

Таким образом, в период строительства  образуется 26,84 т. отходов.

Из них:

- отходов 4 класса – 21,134 т.

- отходов 5 класса – 5,706  т.

При выполнении строительных работ на площадке необходимо выполнять следующие требования:

- Почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей внутреннего сгорания.

- Площадки хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение образующимися отходами почвы и почвенного слоя.

- Все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры-накопители с отходами) должны перед выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом, а также проходить мойку колес.

- В период свертывания строительства отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации. Запрещается захоронение на участке             бракованных сборных железобетонных изделий и сжигание горючих отходов и строительного мусора.

- Для вывоза строительных отходов на захоронение на полигон отходов отходопроизводитель должен заключить договора с соответствующими организациями.

              - ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Как показали проведенные расчеты, санитарная зона допускается  в размере 1000 м.

При условии выполнения указанных мероприятий по охране атмосферного воздуха, максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны будут находиться в пределах допустимых норм.

Расчетный валовый выброс от источников объекта составит 55,79  т/год.

Вывоз и утилизация отходов будет производиться по договору эксплуатирующих здание организаций с организациями, имеющими лицензию на данный вид отходов.

При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований обращения с отходами воздействие на окружающую среду будет минимальным и не приведет к загрязнению почв, грунтов, поверхностных и подземных вод.

              - Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

- В настоящем разделе приводится оценочный расчет платежей за природопользование, а также за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Плата за негативное воздействие является формой компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. К негативным воздействиям отнесены:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водосборные площади;

- размещение отходов производства и потребления;

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

- При реализации намечаемой деятельности может быть проведен расчет платежей с учетом фактически оказанного негативного воздействия на окружающую среду.

              - 8 Комплекс мероприятий по уменьшению воздействия объекта на окружающую среду.

Для уменьшения отрицательного воздействия объекта на окружающую среду в проекте используются наилучшие доступные технологии.

Существует несколько основных способов  переработки и использования помета: прямое внесение в почву без обработки,  компостирование,  получение биогаза,  прямое сжигание сырого помёта.

На сегодняшний день основная тенденция по утилизации помета - это получение экологически чистых и высокоэффективных удобрений, путем компостирования.

Компостированию целесообразно подвергать все виды навоза и помета влажностью до 92%.

Способ компостирования может быть трех видов: пассивный, активный и ускоренный.

Сущность пассивного способа компостирования птичьего помета заключается в смешивании органических компонентов – углеродосодержащих материалов  (торф, солома, древесные опилки, лигнин и др.) в определенных соотношениях с пометом, и после длительного хранения (1-2 года) в буртах происходит естественное созревание органического удобрения.

Активный способ компостирования предполагает периодическое ворошение и увлажнение буртов помета в зависимости от его температуры и влажности.

Технологический процесс ускоренного компостирования протекает в искусственных условиях при непрерывной аэрации компостной смеси путем принудительной подачи воздуха в слой массы, находящейся в биоферментере. Полезная высота слоя смеси 2 м. Компостная смесь на входе в биоферментер должна быть тщательно перемешана и иметь температуру не менее 10°С. Удельный расход воздуха должен составлять не менее 0,6 м3/кг компостной массы, температура подаваемого воздуха 10 °С - 50 °С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Продолжительность процесса компостирования смеси - 7-8 суток.

При выборе технологии переработки утиного помета определяющими факторами явились:

- простота технологии;

- высокая степень механизации;

- низкие требования к персоналу;

- низкое энергопотребление;

- относительно небольшие капитальные вложения;

- сравнительно небольшие сроки переработки;

- обеззараживание и дегельминтизация в процессе компостирования без применения дополнительных технологий

- положительное воздействие на структуру почвы,

- наличие в районе комплекса достаточного количества пахотных земель, пригодных для утилизации.

Поэтому выбрана технологическая схема активного  компостирования c применением  современного оборудования фирмы ABONO.

При реализации решений, принятых в проекте, загрязнение грунтовых вод и почвы не происходит.

Применение зеленых насаждений на площадке также улучшает экологическую обстановку в районе размещения площадки для складирования помета.